一、概述

UY系列充电器采用CPU控制和脉宽调制（PWM）技术，效率高，稳定性好，低碳节能，根据不同电芯的特性，自动精确控制充电器的充电电流和电压，三段式充电模式，保证电池充满的同时，还可避免电池过充，使电池寿命得到保障。

二、包装清单

首次打开包装盒后，请检查以下物件是否缺失或损坏，如发现有缺失或损坏，请立即与您的供应商联系。

●  充电器                                  一台

●  使用说明书                              一份

●  电源输入线                              一条

●  输出保险丝管                            两个

●  配套输出端子（可选）                    一个

三、充电器型号与参数

1.	型号系列：

□120W    □180W    □240W    □360W

□600W    □900W    □2000W   □_____

2.	输入电压：

□100-120V    □200-240V    □100-240V

3.	充电电压：

□12.6V   □14.7V   □29.2V   □29.4V   □42V

□43.8V   □58.4V   □58.8V   □67.2V   □69.35V

□73V     □73.5V   □84.0V   □88.2V   □100.8V

□102.2V  □_______

4.	浮充电压（铅酸电池）：

□13.8V    □69V      □82.8V      □__    __

5.	充电电流：

□1.0～5.0A      □5.1～10.0A     □10.1～20.0A          	□20.1～30.0A    □___   ______

6.	转灯电流：

□5%～10%CC		□20%CC		□________

四、使用事项

图1. 充电器使用连接示意图 市电电网 充电器 电池

1.	充电时请按图1所示将充电器连接好。先将充电器输出插头连		到电池组充电接口，再接通充电器电源插头到室内电源。

2.	充电完成后先拔下充电器电源插头，再拔下充电器输出插头。

3.	不充电时或充电完成后，务必拔下充电器的输入和输出插头。

4.	LED1为电源指示灯，充电器开机通电正常时显示为红色。

5.	LED2为充电状态指示灯，充电器为电池进行充电时显示为红色，电池充电完成后显示为绿色。

五、注意事项

1.	充电时不要有东西将充电器覆盖，不要遮挡进出风口。

2.	充电器应放置在儿童不易触摸到的地方。

3.	充电时应使充电器和电池处于通风散热良好的户内环境使用，严禁在潮湿、高温、有易燃、易爆气体的环境中使用。

4.	充电器请勿随车行驶携带，以免震动损坏。

5.	机壳内有高压，非专业人员，请勿拆开。

6.	请在使用前仔细阅读说明书，未按正确方式操作所造成的一切损坏制造商概不负责。

六、保养和维修

温馨提醒您，在进行以下操作时，请确认充电器已断开与电池以及电源的连接。

- 一般的保养和维修

  - 定期清洁通风口处的灰尘，保证充电器散热良好。

  - 清洁充电器时请勿直接水冲，建议使用抹布加适量酒精。

  - 存放环境应避免潮湿和高温。

- 更换保险丝

充电器连接正确并开机后若两指示灯都不亮，应先确认其输入端或输出端保险丝管是否烧断，若已被烧断，请按原规格更换保险丝管。

- 常见故障现象及排除方法

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 连上电池无法充电、无输出、LED亮绿色或闪烁。 | - 充电器与电池接反，造成输出保险烧坏。 | 更换同型号保险管按正确连接方式连接电池； 去除短路即可恢复。 |
|  | - 充电器输出短路 |  |
|  | - 充电器与电池接反，继电器无法吸合 |  |
| 充电时，电池未充满，但充电器LED红绿交替显示。 | - 充电器与电池断开连接。 | 重新连接 |
|  | - 充电器过热保护进入待机状态。 | 等待充电器温度下降或者采用外部辅助散热，加快散热速度。温度恢复到正常时充电器自动启动继续充电。 |
| 接通交流电后，充电器无法充电且LED不亮。 | - 充电器未接通交流电，接头松动。 | 重新连接交流输入线 |
|  | - 充电器内部损坏 | 送回当地经销商进行检修；内有高压，切勿自行打开检查。 |

使

用

说

明

书